Vorbemerkungen zur Herstellung einer Halbstarren Deckschicht als Flächenabdichtungssystem gemäß bauaufsichtlicher Zulassung des DIbT in Berlin

1. Nachweis der Fachkunde:

Zur Ausführung der Halbstarren Deckschichten sind nur Bieter mit nachgewiesener Fachkunde zugelassen! Hierzu sind Referenzobjekte anzugeben.

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter das Gütezeichen Halbstarre Deckschichten RAL-GZ 805/1 vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. führt. Alternativ kann der Bieter vor Herstellung der Halbstarren Deckschicht einen Fremdüberwachungsvertrag mit einem Fremdüberwacher der Gütegemeinschaft Halbstarre Deckschichten abschließen und dem Auftraggeber unaufgefordert vorlegen. Die Kosten hierfür sind in die Positionen zur Herstellung der Halbstarren Deckschicht einzurechnen. Vor Baubeginn des gebundenen Oberbaus, ist eine Systemschulung des Mörtellieferanten in Anspruch zu nehmen.

Für die Herstellung einer Dichtfläche nach AwSV muss der Bieter über einen Fachbetriebsnachweis gem. § 62 (1) verfügen. Die in der Bauaufsichtlichen Zulassung genannten Forderungen und Nachweise sind zu erbringen und vor Baubeginn ist eine Zertifizierung des bauausführenden Unternehmens über eine Verarbeitungsanweisung durch den Zulassungsinhaber erforderlich. Das autorisierte Bauunternehmen muss einen Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistungen (Übereinstimmungserklärung) führen. Es ist ein Fugenplan zu erstellen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Der Fugenplan ist während der Bauausführung fortzuschreiben.

2. Asphalttrag- und Binderschichten:

Da beim Einbau des ATGs eine möglichst gleichbleibende Schichtdicke sowie höhengleiche Anschlussbereiche hergestellt werden sollen, ist ein besonderes Augenmerk auf die darunter liegenden Schichten zu legen.

Deshalb ist bei der AC TS und der AC BS Lage darauf zu achten, dass diese Schichten möglichst Eben und genau eingebaut werden. Dies gilt auch für Fräsarbeiten, welche als Feinfräsung vorzunehmen sind, um einer zu starken Verzahnung mit der Unterlage entgegenzuwirken.

Ist es beim Einbau des Asphalttraggerüstet dennoch zum Überbau gekommen, so sollte dieser Überbau stehen gelassen werden und nach der Vermörtelung mittels Tellerschleifer auf Höhe gebracht werden.

3. Abdichtung/ Haftbrücke: (vor dem Einbau des Asphalttraggerüstes zwingend erforderlich!)

Vor Einbau des Asphalttraggerüstes muss eine dichte Wanne hergestellt werden. Zunächst müssen alle aufgehenden Fugen der Bordsteine, Rinnen, Entwässerungsrinnen sowie Straßeneinläufe und Kontrollschächte oder vergleichbare Einbauten abgedichtet werden, um ein Abfließen des Mörtels zu verhindern.

Anschließend muss eine spannungsabbauende Dichtungshaftbrücke gemäß bauaufsichtlicher Zulassung hergestellt werden.

Die tatsächlich benötigte Menge richtet sich nach der Oberflächentextur der Unterlage. Dabei sind die Schlitze zwischen Binderschicht und den Rahmen sowie Einbauteilen von Hand nachzuspritzen.

Vor Einbau des Asphalttraggerüstes muss der Brechvorgang der Emulsion vollständig abgeschlossen und das Emulsionswasser verdunstet sein.

4. Fugen:

Grundsätzlich soll die Halbstarre Decke nach dem Vermörteln geschnitten werden, doch in Anschlussbereichen, welche auf Grund der Geometrie nicht geschnitten werden können, muss die Fuge vor Einbau des Asphalttraggerüstes abgestellt werden. Dies ist mit der Bauüberwachung abzustimmen.

Herstellung der Fugen siehe Punkt 8.

5. Asphalttraggerüst:

- Bei der möglichst frühzeitigen Bestellung des Traggerüstes ist auf geeignete Trennmittel hinzuweisen. (Mineralische Trennmittel sind nicht zulässig).

- Zum Zeitpunkt des Einbaus muss die Unterlage eine Temperatur von ≥ 5°C aufweisen.

- Die Mischguttemperatur ist je Lieferfahrzeug zu messen und protokolieren

- die Beschaffenheit des angelieferten Mischgutes sollte augenscheinlich im Hinblick auf mögliche Entmischungserscheinungen oder Bindemittelablauf kontinuierlich beurteilt werden

- Die Temperatur des vom Asphaltfertiger vorgelegtem ATG darf während des Walzvorganges 90°C nicht unterschreiten.

- Bei hoher Regenwahrscheinlichkeit ist das hergestellte Asphalttraggerüst mittels Folie in Fließrichtung überlappend so zu schützen, dass kein Wasser eindringen kann.

- Die Asphalttraggerüstfläche ist mittels Bauzaun zu sperren (Fläche nicht befahrbar!). Der Bauzaun ist bis zum Zeitpunkt der Verkehrsfreigabe vorzuhalten.

6. Einschlämmen der Fläche:

Wetter: Bedenken Sie, nun wird betontechnologisch gearbeitet!

Die Traggerüsttemperatur darf im vollen Querschnitt 30°C nicht überschreiten! Die nötige Auskühlungszeit muss bei der Einsatzplanung mitberücksichtigt werden. Bei Temperaturen ≥17°C unter Sonneneinstrahlung wird das Verfüllen des Asphalttraggerüstes schwierig. Verlegen Sie die Arbeiten in kühlere Tages- oder Nachtbereiche. In den kalten Jahreszeiten muss die Asphalttraggerüsttemperatur ≥5°C betragen.

Anschließende Bauteile oder Flächen sind vor Verschmutzung durch den Schlämmvorgang zu schützen. Vorhandene Öffnungen sind zu schließen, um ein Abfließen des Mörtels zu verhindern. Hier bieten sich Folie, Klebeband sowie Sand- oder Magermörtelkeile an.

7. Nachbehandlung:

Grundsätzlich muss jede Fläche mit einem Verdunstungsschutz nachbehandelt werden.

Sorgen Sie nach Fertigstellung der Fläche vor Beginn der intensiven Sonneneinstrahlung für die geeignete Nachbehandlung. Zusätzliches Aufbringen von Sonnenlicht blockenden Materialien in Kombination mittels Folie und Flies (erst Folie - dann Flies) kann erforderlich werden. Die Verwendung von Wasser ist mit der Bauüberwachung abzustimmen.

8. Erstellung des Fugenplan und Herstellung der Fugen:

Zur Erstellung des Fugenplanes sind folgende Punkte zur berücksichtigen. Die zur Entkopplung der Halbstarren Deckschicht nötigen Schnitte in Anschlussbereichen zu Bordsteinen, Rinnen, Einbauten oder umliegenden Flächen. Geometrisch bedingte Schnitte zur Abminderung ungünstiger Spannungsverläufe gemäß untenstehenden Beispielen.

Wird bauabschnittsweise gebaut, sollten die Bauabschnitte mit dem bisher erstellten Fugenplan abgeglichen werden, um zusätzliche Fugen zu vermeiden. Gleiches gilt für das Traggerüsteinbaukonzept und dessen Nahtbereiche. Abschließend sollte der Fugenplan mit dem Fugenhersteller abgestimmt werden.

Der Fugenplan sollte vor dem Einbau des Asphalttraggerüstes vom AG genehmigt sein!

Sobald der Abbindevorgang des Mörtels es zulässt, ist die Halbstarre Deckschicht ca. 1,0 cm breit und in voller Einbaudicke + 1,0 cm an allen Anschlussbereichen zu schneiden. Die Herstellung der Fugen erfolgt gemäß den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung.

9. Eignungsnachweise und Prüfungen:

Alle Eignungsnachweise/ Erstprüfungen der vorgesehenen Asphaltmischgüter sowie des zum Einsatz kommenden Mörtels müssen dem Auftraggeber/ Fremdüberwacher rechtzeitig vor Baubeginn vorgelegt werden.

Eigenüberwachung ATG

Erfolgt gemäß den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung

Eigenüberwachung Mörtel

Erfolgt gemäß den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung

Gemäß den Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Probeplatte zu erstellen und zu Prüfen.