Kugelstrahlen der Halbstarren Deckschicht (staubfrei).

Position …11…				……………. m²

Zur Erzielung einer geeigneten Anfangsgriffigkeit und eines optisch sauberen und homogenen Flächenbildes.

Entfernen vorhandener Schlämme- und Bitumenschicht bis zur Freilegung der Gesteinskörnungsstruktur des Asphalttraggerüstes, ohne dieses zu zerstören.

Die Hotspotbildung in der Strahlbahnmitte ist so gering wie möglich zu halten. Die Strahlbahnen sind gerade zu halten bzw. Kurven entsprechend der geometrischen Flächenform anzupassen. Soweit es die geometrische Flächenform erlaubt, ist der Überlappungsbereich auf ein Minimum (max. 2 cm) zu reduzieren.